| 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 参考厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台 | 700mm*1100mm*总高800mm含地脚，304不锈钢面板厚8mm尖角倒圆,虎钳安装孔和面板与方管架连接孔根据虎钳底座尺寸配做，虎钳安装螺栓为不锈钢内六角螺栓螺母平垫弹垫，面板与立柱不锈钢M12螺栓连接可拆卸。两抽屉底板侧板加强筋，抽屉面板厚2mm；抽屉内长大于550mm；四主立柱和宽横梁304不锈钢50mm*70mm壁厚2mm方管，长横梁不锈钢50mm*50mm壁厚2mm方管；其他方管尺寸以图纸为准；M16地脚；其他方管304不锈钢30mm*50mm壁厚1.5mm，面板四边悬出50mm，其他不锈钢板厚1.2mm；方管框架所有焊接部位全长满焊磨平拉丝抛光，不得使用油漆。台面板和地脚连接螺纹孔板厚10mm不锈钢板，螺纹孔内镶焊不锈钢螺母，两抽屉挂锁扣，重型工具柜抽屉轴承导轨承重100KG 板材料2.5mm，与柜体挂钩链接可拆卸，铝合金全长拉手；桌面铺蓝色2mm厚光面耐油耐磨橡胶垫。不锈钢材料厚度开孔实测验收。详细规格参数以三维图纸为准。 | 按图定制 |
| 2 | 台虎钳 | 重型，钳口宽度：100mm，4寸，夹紧力≥15KN,张开度90-100mm；安装孔距直径155mm，重量≥10KG。 | 大连骏通或优于该产品 |