采购需求

一、产品功能: 1、图像测量——所测即所指 ①提供高精度的三维坐标 任何形状的空间都在控制当中，轻而易举的捕获和记录距离、高差、面 积、周长、体积、坡度、夹角等数据, 甚至测量难以触碰到的位置。 ②触屏操控 按住触屏中心点一秒钟即可拉出红箭头，箭头越长，转速越快。也可在屏上直接点一下目标点，让仪器自动快速瞄准。 ③照相机功能 由8倍数码变焦相机拍出的图片清晰显示所测点的位置关系，这些图片能够大大节省时间，简化评估过程，不必再浪费时间去画草图。 2、空间扫描——高精度空间轮廓采集的解决方案 多种测量模式 无论是自动还是手动模式：你都能完整的测量房间，墙体，窗户，建筑连接处或者楼梯； 有水平面扫描和垂直面扫描两种自动模式可选，扫描过程中随时可以更改扫描的间距。 3、建筑工具包——简单快速作业的实用工具 ①快速创建铅垂 包括上下铅垂的快速建立——不需要站在铅垂点上，只要测量一下你要建立铅垂的那个点，激光点闪烁将告诉您铅垂点的精确位置。 ②快速点位放样 在墙上快速和轻易地标示出一个点位：仅需自定义水平偏移量或者垂直偏移量，接着轻轻一按测量键，想要放样的点就会显示在墙上。 ③快速平行线放样 首先测量直线上的两个点创建一条轴线，接着输入一个与轴线相平行的线的偏移量。现在无论您点击哪里，红色激光点会精确移动到平行线上。 ④抄平测量 测量并标示出在墙面和倾斜表面上的相同高度的点位。如在天花板安装时，要保持每一个位置高度一致， 仅仅需要先测量一下参考点，再测量一下放样位置上的点即可。 ⑤高度标定 测量任何一个点到选定的参考点之间的高差且标示该点的高度值。典型的例子就是用于标定门、窗、天花板等的标高和高程的传递。 ⑥高度跟踪 因为有时您不能直接测量，所以高度难以确定。比如在路边的树木或者架在空中的输电线， 您只需测量一下位于底部的点，然后对着目标点转动仪器竖轴，高度将会实时显示出来。 3、格网投影——平面图案快速投影方案 ①精确投影点位 无论是投影布局天花板、地板的龙骨网格，还是墙壁上膨胀螺丝孔位，徕卡三维测量仪都可以精确地把你的设计图案投影在任何平面上。 ②精确投影方法 可以在手簿上选择你想要的格网类型，也可导入一个已设计好的DXF文件； 通过调整工具让您把格网点位与实际平面上的固定点位精确匹配； 只需在平面图上选择和测量第一个点——其它点将自动依次投影在布局位置上； 此外，您可以使用遥控器，它将让您从设定站点出发随意控制下一点的投影。 4、测站拼接——更大范围测量解决方案 从一个房间测到另一个房间 将不同测站获得的测量值置于同一个坐标系内。使用选项“新站点”，从一个房间到其它的房间的测量就像小孩子做游戏一样轻松。 能保存、改变、检核设站点 在已经改变了三维测量仪的设站位置后继续进行测量； 在任何时候，更多的测量值都能加入到先前存储的数据当中。 5、建筑测量行业应用 ①房产测绘、室内设计、设计制图、三维建模 适合在房屋内外的所有测量工作； 测量数据可以导入到当地的坐标系中； 自动扫描所有墙壁表面，提供水平和垂直两种扫描方式：简单定义扫描的区域和间距就可以开始测量。 轻松获得平面图和立面图。没有细节会被遗漏，夹角处和平面外的特征点均可被捕获到； 标定窗、门和各种管道尺寸的有效工具，减少工作量； 自动创建各种建筑图纸，并能输出和打印各种数据； 通过第三方软件，可快速构建三维模型。 ②古建修复、教学研究 测量精度高，测量效率高； 设站方便，操作容易，数据可靠； 轻松测量难以企及的特殊位置； 在所有的照明条件下，测量值都可以轻松读出； 有效地进行跨越障碍物测量； 可轻松把测量值转成CAD图，并创建正面图和平面图； 空间扫描功能； -- 扫描功能适用于外立面的自动测量； -- 特征位置的单点测量和表面扫描； 相机拍得的完整图片适用于史实文件编制。 ③数控车床制造产品 测量精度高，数据可靠； 设站方便，操作容易，测量效率高； 单人即可操作，节省人力成本； 自动扫描功能快速精细地测量整个指定区域； 测站拼接确保每一个局部的细节都能绘到同一张图纸上； 可轻松把测量值转成CAD图形，并且创建正面图和平面图； 通过USB接口数据导入和导出都很方便。 二、技术参数 测距. 类型; 同轴, 可见红色激光. 测量范围; 0.5-50m. 激光等级; 2. 激光类型; 650nm; <1mW. 光斑直径（不同距离）; 7mm × 7mm （在10m处）；9mm × 15 mm（在30m处）. 测距精度; 1mm @10m 处，2mm @30m 处，4mm @50m 处. 倾斜传感器. 自动整平范围; ± 3°. 精度; 10", 相当于2.5mm @50m. 数码取景器. 变焦; 1×, 2×, 4×, 8×. 视野(@10m); 1×: 3.40 m × 2.14 m；2×: 1.70m × 1.07m ；4×: 0.85m × 0.54m； 8×: 0.42m × 0.27m. 圆水准器安平精度*; 1°/mm. 操作. 屏幕; 4.8寸， TFT液晶显示屏， 16 00万色，彩色，800*400像素. 按键/用户界面; 主机：一键开/关机； 手簿：触摸屏，一键开/关机. 内存; 32GB闪存. 接口; 主机：B型USB接口，电源接口，手簿供电接口 手簿：A型USB接口，电源接口. 通讯. 数据传输; USB：迷你B型USB、A型USB和WLAN. 无线技术; 内置无线通讯模块，范围50m (根据环境而定). 数据格式; 输入DXF，CSV；输出 DXF，TXT，CSV，JPG. 电源. 类型; 主机：锂电池，电压 14.4v/63 Wh，外部电源：24V直流电/2.5 A，充电时间8小时. 手簿：锂电池，2500mAh，3.7V，外部电源电压：5V直流电，2.0A，充电时间7小时. 操作时间; 主机：8小时， 手簿：6小时. 主机连接; 5/8"螺纹. 尺寸(长×宽×高); 主机：直径186.6 × 215.5 mm； 手簿：178.5 × 120 × 25.8 mm. 重量; 主机：2.8kg；手簿：0.33kg. 环境条件. 工作温度范围; 主机：–10至50°C； 手簿：–10至50°C. 存储温度; 主机：–25至70°C； 手簿：–25至70°C. 防水防尘等级; 主机： IP54 (Iec 60529)； 手簿：IP5x. 湿度; 最大85%，无冷凝. 范围; 50m (根据环境而定). RM100遥控器. 通讯; 红外线 (IR). 电池; 1AA， 1.5V. 包含建筑工具包、测站拼接、cad转换软件等相关配套软件及三脚架等，并且提供上门安装调试和操作培训。.